现场应用实例

- H39标定

河39侧钻井由于地层情况复杂，两次开窗都未成功，第三次开窗成功后，钻进15米，用有线随钻跟踪测量，发现定向方位与要求方位相差180º，怀疑引斜装反，为了确切了解井下方位情况，用陀螺对开窗后井眼方位及轨迹进行标定，发现陀螺测量的方位与有线随钻测量的方位相差180º。分析其原因，可能为井下有特殊磁干扰，因此决定按陀螺的测量数据进行钻进，又钻进10米之后，有线随钻测量正常，从而避免了一次填井误操作，节省了钻井费用和时间，体现了陀螺标定方位的优势和可靠性。