试译稿件

发明内容

因此，本发明的目的是提供一种改进的传感器装置和评估电路，即使在可改变的环境条件下所述传感器装置也可以以改进的方式实现电容变化。

根据本发明，该目的通过具有权利要求1所述特征的装置来实现。

根据本发明的解决方案适合于用在车辆的任何电容式传感器系统上、例如车门把手上或在尾部区域中的手势识别（例如脚踏式传感器）。

传感器装置和相关联的评估电路的基本工作原理首先在于：传感器电极重复地与电位或电压耦合，以促使对应于电容地对传感器电极充电。然后通过开关元件使得传感器电极与传感器电压的耦合断开，并且使得充了电的传感器电极与评估电路耦合。评估电路根据电流镜（Stromspiegel）亦或简单的电流源电路被复制。至关重要的是，传感器电极的放电、即待测试的电容器通过电流支路来实现，而在并联的、第二电流支路中推动与之有关的电荷流动。因此，在第二电流支路中通过多个切换周期形成可测量的电压，该电压是对传感器电极的待测量的电容的度量。